真机启动改动

赵强龙 v0.1 撰写了 一(1-5)

谷建华 2023-03-13 v0.2 添加了 一(0)

郭振豪 2023-4-19 v0.3 添加了 二、三

一、1.3.7及之后版本改动

0 变量初始化

Hd.c中hd_int_waiting_flag必须初始化为1！

如果不初始化为1，它的默认值就是0。这在真机环境下的硬盘中断处理中会出问题。

- proc_table[]的初始化

在真机上，1.3.7之后的proc_table有着本不该有的值，目前影响到真机启动的值有如下:

proc_table[i].task.cwd[]

proctable[i].task.sig_set

Protable[i].task.cr3

并未找到原因，只能在main.c中重新将proc_table初始化清零。

- loader.asm

dwFMINumber处的值本应为0，但在1.3.7版本之后，该处的并不为0，导致检测到的内存信息无法使用，因此清零。

- Buddy.c以及buddy.h

block_init函数中,只有对kbud的初始化时才需要调用fragmentUse函数

修改了LIST_SIZE与BITMAP_SIZE两个宏。解决之前出现的buddy链表满的问题，以及未来内存可能接近4G导致bitmap不支持的问题。

- loader.asm

应该用ja无符号比较跳转指令

- start.c

在此处重新初始化了内核页表。下图中申请的页目录，并未清零，导致后续判断页表是否存在的时候出错，所以进行清零处理。

二、1.3.15及之后版本改动

- exec.c

kern_exec() 函数中传递的参数char *argv[], char *envp[ ] 可能为NULL。NULL在mini-os中被定义为0，此时在内存中查询argv处存储的数据会造成野指针引用。

因此需要提前判断argv是否为NULL，不为NULL再进行相应的处理。

三、1.3.18及之后版本改动

- ahci.c

AHCI_init() 中下图标注的地方，判断vendorid是否合法，要将逻辑或（|）改成逻辑与（&）

- vfs.c

init_vfs_table()函数中初始化_table之前笔误，将5改成i。

- 初始化bss段为0

由于bss段未初始化为0，会导致很多bss段中的变量（未初始化的静态变量和全局变量以及初始化为0的静态变量和全局变量）的初始值不为0，因此需要将bss段清空。

首先新增linker.ld文件，定义text段、rodata段、data段、bss段的相对位置，并且用变量bss_start和bss_end获取bss段的起始位置和结束位置。

- 在kernel.asm的_start函数中，根据bss_start和bss_end清空bss段。

- 将os/Makefile中的LDFLAGS_kernel和LDFLAGS_kernel_gdb修改为下图右方形式，以linker.ld作为链接脚本。

- 如果想调整为ide模式，需要如下步骤：

main.c的kernel_main()

设备号0-3为ide设备，4以上是sata设备，调用hd_open的设备号改为0，调用init_rootfs（）的设备号改为IDE_BASE。

ktest.c的initial()函数

调用init_block_dev()的设备号改为IDE_BASE，调用mount()的设备名称改为dev_hda1。